КАМЕРА  КОМБИНИРОВАННАЯ

МОНТАЖ ДВЕРИ И  УСТАНОВКА ПЭНа

В ПЕРЕГОРОДКЕ КОМБИНИРОВАННОЙ КАМЕРЫ

- Монтаж двери  в перегородке камеры с различными температурными режимами  в отсеках следует начинать с крепления уплотнительного профиля L-954 мм в количестве  2шт. (поз.4) к нижней части дверного полотна при помощи уголка крепежного поз.3 и винтов СН М 4,2*25 в количестве 16шт.

- Рис.1 Схема установки уплотнителя , ПЭНа и пороговой накладки

- в дверном проеме комбинированной камеры

- 1. Дверной проем                                                6. Провод электронагревательный (ПЭН)

- 2. Дверное полотно                                             7. Вставка контрящая

- 3. Уголок крепежный                                           8. Панель половая(составной профиль)

- 4. Уплотнительный профиль                              9. Прокладка уплотнительная

- 5. Накладка пороговая

- 3

- После монтажа перегородки в камере с подогреваемым порогом, в паз составного профиля половой панели в дверном проеме перегородки установить провод электронагревательный (ПЭН) поз.6 ,предварительно зафиксировав его при помощи вставки контрящей в количестве 8шт. (поз.7)

- Затем установить накладку пороговую и закрепить ее при помощи винтов  СН М 4,2*25

- в количестве -14шт

- В нижней части панели дверного проема с 2-х сторон установить прокладку уплотнительную поз.9.

- Вывести конец ПЭНа через накладку пороговую и подсоединить к коробке распределительной  в соответствии с рис.2, рис.3

- Рис.2 Схема подключения электрического оборудования

- Выключатель автоматический                          5. ПЭН двери

- Провод ПВС                                                        6. ПЭН порога

- Выключатель освещения камеры                     7. Клапан компенсационный

- (поставляется с машиной холодильной)                8.Лампа внутреннего освещения

- 4. Коробка распределительная                               9.Машина холодильная

- Рис.3 Схема электрическая подключения ПЭНов компенсационного клапана,

- Обогрева двери и дверного порога, перегородки камеры комбинированной.

- XS- розетка штепсельная

- Х1.X2, Х3, Х4 – коробка распределительная              S- выключатель освещения камеры

- Н- лампа внутреннего освещения                                R1- ПЭН клапана компенсационного

- Q – выключатель автоматический                               R2- ПЭН двери

- ХР – вилка штепсельная                                               R3- ПЭН порога двери